Учреждение образования

«Белорусский государственный технологический университет»

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОДИСПЕРСНЫХ СРЕД

Область применения: для разделения дисперсных сред при построении систем управления процессами очистки сточных вод и другими технологическими процессами с взаимодействием различных фаз: фильтрация, флотация, коагуляция и т. д. Элементы системы могут быть использованы для контроля текущих параметров при производстве бумаги, для оперативной диагностики и определения класса запорной арматуры на промышленных предприятиях

Техническая характеристика: система имеет модульное исполнение и включает измерители времени капиллярного впитывания (ВКВ), электрокинетического потенциала (ЭКП), протечек запорной арматуры (ПЗА) и блок комплексной обработки характеристик. Измерители ВКВ, ЭКП и ПЗА могут использоваться как в составе системы, так и автономно

Измеритель ВКВ: время преобразования – 10-1000 с, габариты тестируемых материалов 1010 см; размер пробы 5-10 мл; возможность анализа анизотропии бумаги

Измеритель ЭКП: время преобразования – 10-15 с, габариты первичного преобразователя 2040 см; диапазон измеряемого ЭКП –10…+50 мВ; точность 0,5 мВ

Измеритель ПЗА: время преобразования – 10-180 с, диапазон измерения протечек на воздухе 0-55 см3/мин, на воде – 0-5 см3/мин; прибор сохраняет в энергонезависимой памяти результаты 100 последних измерений; сопряжение по RS232; диапазон рабочих температур электронного блока: –25-35С; степень защиты от воздействий окружающей среды IP34; масса электронного блока не более 3 кг; погрешность измерения времени не более 0,1 с

Преимущества: компактность, аналоговый принцип измерения, лабильность процесса измерения, измерение в потоке, протоколирование

Форма защиты интеллектуальной собственности: патенты РБ: 8807, 2792, 9322

Стадия разработки: пилотный образец измерителя ВКВ проходил испытания в лаборатории кафедры «Промышленная экология» БГТУ, пилотный образец измерителя ЭКП проходит испытания и наладку. Устройства для измерения ПЗА, прошли испытания и внедрены на ОАО «ГродноАЗОТ». Разработаны эскизная документация всех модулей системы, алгоритм и программное обеспечение системы в целом

Предложения по сотрудничеству: договор на разработку и изготовление системы или ее отдельных элементов

Кафедра автоматизации производственных процессов и электротехники

Разработчики: Оробей И.О., Д.А. Гринюк, В.В. Сарока, С.Е. Жарский, Н.М. Богослав, И.Г. Сухорукова

Центр трансфера технологий, тел.  (017)327-30-21

E-mail: ctt@belstu.by

| Измеритель времени капиллярного впитывания | Измеритель электрокинетического потенциала в потоке |
| --- | --- |

Измеритель протечек запорной арматуры